ANEXO II  de la Circular N° 016-2004-SUNAT/A

DESIGNACIÓN SEGÚN LA COMISION  ELECTRÓNICA INTERNACIONAL

LR

LR:   ALCALINA

R:   SALINA

SR:   DE OXIDO DE PLATA

CR:   DE LITIO

PR:   ZINC –AIRE

MR:  OXIDO DE MERCURIO

PILAS CILINDRICAS Y RECTANGULARES

PILAS ALCALINAS Y SALINAS

| size | D | C | AA | AAA | N | 9V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC | LR20 | LR14 | LR6 | LR03 | LR1 | 6LR61 | Alcalina |
| JIS | AM-1 | AM-2 | AM-3 | AM-4 | --- | 6AM | Alcalina |
| ANSI | 13A | 14A | 15A | 24A | 910A | 1604A | Alcalina |
| IEC | R20 | R14 | R6 | R03 | R1 | 6F22 | Salina |
| JIS | UM-1N | UM-2N | UM-3N | UM-4N | --- | 006PN | Salina |
| ANSI | 13A | 14A | 15A | 24A | 910A | 1604A | Salina |

PILAS DE LITIO

| IEC | CR2 | CR17345 | 2CR5 | CR-P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal Voltage(V) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Dimensions (mm)(Max.) |  |  |  |  |
| Grafico |  |  |  |  |

PILAS BOTON

PILAS ALCALINAS

J I S; LR1120; LR54; LR41; LR43; LR44; 4LR44. Nominal Voltage (v); 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 6.0. Dimensions (mm) (max.).

PILAS OXIDO DE PLATA

| J I S | SR1120 | SR54 | SR43 | SR44 | 4SR44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal Voltage(v) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 6.2 |
| Dimensions (mm)(Max.) |  |  |  |  |  |

PILAS ZINC-AIRE

| J I S | PR70 | PR41 | PR48 | PR44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal Voltage (V) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Dimensions (mm) (Max.) |  |  |  |  |

PILAS DE LITIO

| J I S | CR1216 | CR1616 | CR2016 | CR2025 | CR2032 | CR2430 | CR2450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal Voltage (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions (mm)(Max.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Grafico |  |  |  |  |  |  |  |