- Anexo III

- Definiciones técnicas

- Calzado acoplado: Calzado cuya parte superior ha sido colocada y ensamblada al piso o planta por medios mecánicos o manuales, sin uso de pegamentos, inyección o costura. Este tipo de calzado generalmente está compuesto de tiras y tetones para poder ensamblarse al piso o planta. Por ejemplo: las hawaianas, algunos slaps y chalas.

- Calzado cementado: Calzado cuya planta ha sido preparada previamente y se une al corte o parte superior básicamente con un pegamento de alta adherencia (cemento).

- Calzado inyectado: Calzado fabricado mediante un proceso en el que el corte o parte superior se ajusta a un molde metálico con la forma del piso y, a continuación, se introduce a presión el material fundido en estado líquido al interior del molde. Una vez que se enfría este material y adquiere la forma deseada, se desmolda consiguiendo una unión muy resistente y duradera. Se incluye en este proceso al calzado de una sola pieza, como por ejemplo las botas impermeables.

- Calzado vulcanizado: Calzado en cuya fabricación el caucho se introduce sin vulcanizar en un molde para suelas y se sitúa en contacto con el margen de montado del corte. El caucho se endurece o vulcaniza in situ mediante la aplicación de calor y presión.

- Caña: Parte del corte que cubre el pie, elevándose desde la parte superior del empeine y la parte posterior superior del talón.

- Forro: Pieza o conjunto de piezas que forman el interior del corte, que está en contacto con el pie.

- Otras construcciones del calzado: Calzado que se elabora en forma distinta al cementado, inyectado, acoplado y vulcanizado.

- Palmilla: Parte del calzado que está situada entre la plantilla y el piso o planta; esta parte no suele ser visible, salvo que se desmonte el zapato.

- Parte superior o corte: Parte del calzado que está compuesta principalmente por la capellada, el talón, la puntera y el contrafuerte, entre otros componentes.

- Planta o piso: Conjunto formado por la suela o por la suela y el tacón, siendo el componente del calzado que está en contacto con la superficie del suelo. La materia constitutiva de la planta será aquella cuya superficie en contacto con el suelo sea la mayor, despreciando los accesorios o refuerzos, tales como puntas, tiras, clavos, protectores o dispositivos análogos.

- Plantilla: Parte del calzado normalmente compuesta de varias capas (extraíbles o no), que cubre la palmilla para mejorar las prestaciones del piso (por ejemplo: confort, absorción de impactos).

- Plataforma: Parte del calzado que va incluida entre la parte superior y la firme. Parte anterior a la firme que permite la elevación del calzado.

- Suela: Parte del calzado que está en contacto con el suelo

- Tejido de algodón: El elaborado con fibras entrelazadas de algodón, como por ejemplo, corduroy, denim, felpa, gamuza de algodón, jersey, velour de algodón o lona.

- Tejido de fibras artificiales: El elaborado con fibras sintetizadas a partir de materia prima natural, como el rayón viscoso y el acetato de celulosa.

- Tejido de fibras naturales (excepto de algodón): El elaborado con lino, yute, cáñamo, ramio, etc.

- Tejido de fibras sintéticas: El elaborado con fibras sintetizadas a partir de los subproductos del petróleo, como el poliéster, la poliamida (nylon), el poliuretano, etc.

- Tetones (espigas): Parte terminal de la tira o brida, que puede ser de forma circular y/o rectangular aplanada, para poder ser ensamblada o acoplada en un orificio de la planta o piso del calzado.

- Tiras o bridas: Parte superior del calzado, generalmente de plástico, compuesto de tiras delgadas cuyos terminales son usualmente los tetones.