ANEXOS

ANEXO 2: 		GLOSARIO DE TERMINOS

- Baldosas cerámicas: Losas de poco espesor fabricadas con arcillas y otras materias primas inorgánicas,  generalmente utilizadas como revestimiento de pisos y paredes, usualmente moldeadas por extrusión o por prensado a temperatura ambiente, pero pueden igualmente producirse por otros métodos, seguidamente son secadas y posteriormente cocidas a temperaturas suficientes para desarrollar las propiedades requeridas; las baldosas pueden ser esmaltadas o no esmaltadas y son incombustibles e inalterables a la luz.

- Baldosa extruida: Baldosa conformada por una masa en estado plástico en una extrusora, la barra obtenida es cortada en baldosas de dimensiones predeterminadas.

Nota: Los términos tradicionales utilizados para los productos extruidos son “rasillas” y “baldosas rústicas”. Comúnmente se indica si son dobles o simplemente extruidas, respectivamente. El término “baldosas rústicas” se refiere solamente a las baldosas extruidas con una absorción de agua que no exceda el 6%.

- Baldosa prensada en seco: Baldosa conformada de una pasta finamente molida y aglomerada (atomizada, granulada o humidificada), moldeada a alta presión.

- Baldosa sin rectificar: Es aquella baldosa, que luego de la cocción, sale con determinados valores y que puede variar por las características de las arcillas o por condiciones de producción.

- Baldosa rectificada: Es aquella baldosa, que se ha modificado sus dimensiones, para poder eliminar problemas de estabilidad dimensional, además que confiere una gran geometría a la baldosa. Pueden ser baldosas esmaltadas o sin esmaltar.

- Baldosa esmaltada: Es estructuralmente una combinación de bizcocho cerámico y vidrio, unidos entre sí por medio de una zona de interfaz formada al fundirse los dos elementos a alta temperatura. También conocida como cerámica esmaltada o azulejo.

- Porcelanato pulido (técnico): Es aquella baldosa, que después de finalizada la cocción se somete a un pulido, para adquirir un extremado brillo, imitando los efectos de un mármol pulido. Es también conocido como porcelanato brillante.

- Porcelanico esmaltado: tiene las mismas características técnicas de un porcelanato técnico, se le aplica esmalte en su acabado. Por ser esmaltado es destacado por su elevada resistencia a las manchas.

- Bizcocho: Pueden ser fabricados en cualquiera de los grupos cerámicos, cuya conformación sea prensado en seco, es decir sin ninguna aplicación de por medio.

- Piezas especiales: Las piezas especiales en la mayoría de casos pueden ser fabricados en los grupos cerámicos.

- Feldespatos: Son silicatos de aluminio (alumini-silicatos) alcalinos (litio, sodio o potasio) o alcalinotérreos (calcio, bario). Se pueden considerar como una de las pocas fuentes de compuestos alcalinos insolubles al agua.

- Arcilla: Es un producto natural no tratado previamente, formado por una mezcla de minerales arcillosos (caolinita, illitas) con otras que no lo son (cuarzo, carbonatos, feldespatos, óxidos).

- Micas: Las micas constituyen un importante grupo de silicatos aluminicos con otros metales en proporción variable; que se caracterizan por su estructura hojosa. Las micas blancas se llaman muscovitas y las negras biotitas.

- Caolín: Los caolines son arcillas de alto contenido en caolinita, de baja plasticidad, cocción blanca y alta refractariedad.

- Bentonita: El principal mineral arcilloso de las bentonitas es la montmorillonita. Esta hace que se absorba agua con facilidad aumentando sus estructura hasta 4 o 5 veces su volumen en seco.

- Talco: El talco es un silicato de magnesio de estructura laminar. Es de color blanco tras la cocción a 1350 °C.

- Cuarzo: Su introducción en la fórmula puede tener como objetivo la disminución de la plasticidad de la composición o aumento de su coeficiente de dilatación.

----------------------