ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE

CONDICIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

| Condiciones | Especificaciones |
| --- | --- |
| E.3 Sistema de monitoreo por cámaras que permita supervisar las operaciones que se realizan, de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera. | Del sistema de monitoreo: - El sistema de monitoreo por cámaras debe estar compuesto por videocámaras con acercamiento de alta definición que permitan controlar, grabar y monitorear la ubicación y movimiento de las mercancías en su integridad, en las: - áreas del perímetro del recinto autorizado; - áreas del ingreso y salida del recinto autorizado; - áreas de almacenamiento; - zonas de reconocimiento físico, de contar con estas; y - zonas de reconocimiento previo, de contar con estas. De las características mínimas del sistema de monitoreo: - El sistema de monitoreo por cámaras debe contar con las siguientes características: - capacidad para grabar permanente e ininterrumpidamente 24 horas por 7 días, - las videocámaras deben capturar la señal de video a color, - capacidad para visualizar las marcas que identifican a los bultos, - cada videocámara debe grabar como mínimo 10 cuadros por segundo, - sistema de grabación digital, - software de gestión que permita la programación de las cámaras, - capacidad de acceso remoto permanente, y - capacidad de almacenamiento y respaldo de la información por un período de un mes. |
| - E.7 Balanzas o instrumentos de medición con calibración vigente certificado por el INACAL o por entidades prestadoras de servicios de calibración acreditadas por esta entidad pública: 1. Balanza fija de plataforma instalada al interior del área a autorizar, para el pesaje de la carga a la entrada y salida del depósito, cuya capacidad es establecida por la Administración Aduanera; | La balanza fija de plataforma debe tener una capacidad no menor de: - sesenta TM, en el caso de depósito temporal para carga marítima o terrestre, y depósito aduanero; - diez TM, en el caso de depósito temporal para carga fluvial o lacustre o aérea: - 100 kg, en el caso de empresa de servicio postal y empresa de servicio de entrega rápida. |
| E.9 Sistema de registro o identificación para el control de las personas que ingresan a sus instalaciones, incluyendo sus zonas operativas, conforme a las especificaciones técnicas mínimas que establezca la Administración Aduanera. | - El sistema de registro o identificación para el control de las personas que acceden a la zona operativa del recinto autorizado debe estar soportado como mínimo en un sistema informático, que permita contar con información oportuna, completa y veraz del control de acceso a dichas zonas. - El registro de las personas que acceden a la zona operativa del recinto autorizado debe contener los siguientes datos: - nombre, tipo y número de documento identidad de la persona que ingresa o sale; - razón social y número de RUC de la empresa a la que pertenece la persona, de corresponder; - condición de la persona (empleado, visitante, autoridad, usuario, contratista u otros); - motivo de ingreso; - documento aduanero asociado, de corresponder; - fecha y hora de ingreso; y - fecha y hora de salida. - El sistema debe tener una capacidad de almacenamiento de la información sobre el registro del control de acceso de las personas por un periodo de seis meses. |