Aprueban requisitos de infraestructura para operar como almacén aduanero, conforme a la Ley General de Aduanas y su Reglamento

Nº                  -2010/SUNAT/A

Callao,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053, al 31 de diciembre del 2010 los almacenes aduaneros autorizados deberán haberse adecuado a lo establecido en el artículo 31° y demás artículos que resulten aplicables de dicha ley y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF;

Que para la consecución de esa finalidad es necesario la emisión de disposiciones complementarias a determinados requisitos que se establecen en la referida normatividad, los que también se aplican a los operadores de comercio exterior que soliciten autorización para operar como almacenes aduaneros;

Que teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 14° del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, el xxxxxxxxxx se procedió a publicar en el Portal de esta institución el proyecto de la indicadas disposiciones complementarias, las cuales son necesarias para la aplicación de la Ley General de Aduanas;

En uso de las facultades conferidas al Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas mediante la Resolución de Superintendencia N° 122-2003/SUNAT y a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM; y Resolución de Superintendencia Nº 007-2010/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase los requisitos de infraestructura exigibles para operar como almacén aduanero (depósito temporal o depósito aduanero), que a continuación se detallan:

- Un local con área mínima de terreno:

Depósito temporal

  - Para carga marítima: 10,000.00 m2.

De requerirse adicionalmente autorización para carga aérea y/o terrestre, no será exigible incrementar el área mínima, tratándose siempre del mismo operador de comercio exterior.

  - Para carga aérea y/o terrestre: 2,000.00 m2.

  - Para carga aérea destinada exclusivamente al régimen de exportación definitiva: 600.00 m2.

  - Para carga fluvial o lacustre: 500.00 m2.

Depósito aduanero:

1. Público: 3,000.00 m2.

2. Privado: 1,000.00 m2.

- El piso del local debe estar asfaltado o pavimentado, que permita el normal flujo de los medios de transporte, equipos de manipuleo y de las personas, su estado debe ser permanentemente mantenido y reparado ante cualquier desgaste;

- Equipos de cómputo y sistemas de interconexión de datos y de comunicaciones que permitan el acceso a los sistemas informáticos de la SUNAT y al Internet, para su operatividad aduanera, de acuerdo a las especificaciones técnicas publicadas en el portal de la SUNAT;

- El cerco perimétrico del almacén aduanero debe consistir de paredes de concreto, ladrillo y cemento, u otro material de similar resistencia, y tener una altura mínima de tres (3) metros. Tratándose de depósito temporal que colinda con un depósito aduanero, instalados en una misma unidad inmobiliaria, el cerco perimétrico común a ambos depósitos podrá ser de malla metálica o de estructura similar; y si en este espacio colindante se ubicara una zona común, en la que se instalen balanzas de plataforma para uso de ambos depósitos, o que dichos almacenes sólo reciban mercancías líquidas a granel en tanques, la delimitación podrá efectuarse con línea demarcatoria en el piso.

Si el almacén aduanero se encuentra ubicado en el interior de una unidad inmobiliaria, su cerco perimétrico interior podrá estar construido con materiales distintos a los referidos en el párrafo que antecede, siempre que tenga una altura mínima de tres (3) metros, ofrezca seguridad a satisfacción de la autoridad aduanera, y el cerco perimétrico exterior de la unidad inmobiliaria esté construido con los materiales y tenga la altura mínima señalados en el párrafo precedente.

En caso de depósito temporal que se instala dentro de un terminal portuario, no es exigible el cerco perimétrico en el lado que colinda con el mar, siempre que ofrezca las debidas medidas de seguridad en sus recintos, sobre todo en las áreas de almacenamiento.

- Zona de reconocimiento físico para carga suelta y/o para carga en contenedores, según corresponda, que reúnan las siguientes características y condiciones:

  - Demarcada y señalizada;

  - Con piso asfaltado o pavimentado;

  - La extensión mínima es la siguiente:

    - Depósito temporal marítimo, carga en contenedores: 600 m2;

    - Depósito temporal marítimo, carga suelta: 300.00 m2;

    - Depósito temporal aéreo y/o terrestre: 300.00 m2;

    - Depósito temporal aéreo exclusivo para el régimen de exportación definitiva: 100.00 m2;

    - Depósito temporal fluvial o lacustre: 80.00 m2;

    - Depósito aduanero: 150.00 m2.

La zona de reconocimiento físico para la carga en contenedores debe estar separada de la zona destinada para la carga suelta, ambas deben mantenerse y ampliarse conforme al incremento del volumen de la carga a reconocerse.

  - Su extensión debe guardar proporción con la operatividad del despacho aduanero y permitir a la autoridad aduanera realizar el reconocimiento físico de las mercancías en forma fluida, continua y segura;

  - Ser exclusiva para el reconocimiento físico que realiza la autoridad aduanera, no estando permitido que se destine para actividad distinta, tal como el reconocimiento previo;

  - Sistema de iluminación que permita efectuar eficazmente las labores de reconocimiento físico, incluso en horario nocturno, así como contar con luces de emergencia;

- Vías de acceso peatonal y vehicular, debidamente identificadas, demarcadas y señalizadas, que reúnan las condiciones de seguridad y operatividad necesarias;

- Oficina para uso exclusivo de la autoridad aduanera que debe reunir las siguientes características y condiciones:

  - Debe estar construida con paredes y techo de concreto, ladrillo y cemento, que puede ser de otro material de similar resistencia, en este último caso la oficina debe estar climatizada con calefacción y/o aire acondicionado de acuerdo a la ubicación geográfica del local:

  - Cuya extensión debe guardar proporción con la operatividad del despacho aduanero. Su área mínima es de 7 m2 en caso de depósito aduanero, y de 12 m2 tratándose de depósito temporal.

  - Debe contar con un espacio exclusivo destinado para los usuarios del reconocimiento físico que cuente con asientos y si este espacio estuviera ubicado en la parte exterior de la oficina y al aire libre debe tener protección de las inclemencias del medio ambiente;

  - Instalada cerca de la zona de reconocimiento físico o a una distancia prudencial cuando se almacene mercancías calificadas como peligrosas;

  - Que cuente con alumbrado, ventilación, servicios higiénicos, puerta con cerradura de seguridad, teléfono, escritorios y sillas en cantidad adecuada, casilleros con cerradura de seguridad, y otro mobiliario que sea necesario para las labores de la autoridad aduanera. De estar los servicios higiénicos instalados en el exterior, éstos deberán estar en área adyacente y estar destinado para uso exclusivo del personal de la SUNAT;

  - Que cuente con equipos de cómputo y sistemas de interconexión de datos y de telefonía que permitan el acceso de manera ininterrumpida a los sistemas informáticos de la SUNAT y al Internet.

  - Tratándose de depósito temporal marítimo o aéreo, deben contar con un mínimo de tres (3) equipos de cómputo, implementados con sistema UPS para su interconexión con la SUNAT, adaptados con las especificaciones técnicas mínimas publicadas en el Portal institucional de la SUNAT y actualizados con la información que esta Administración establece y transmite a los almacenes aduaneros de manera permanente.

En uno de esos equipos:

    - Se deben observar las imágenes del sistema de monitoreo por cámaras de televisión, y con un medio de enlace directo con el centro de control del almacén para cuando sea necesario el acercamiento o pandeo.

    - La autoridad aduanera tendrá acceso en línea a los datos del registro electrónico del ingreso, permanencia, movilización y salida de la mercancía almacenada.

Si se instala más de una oficina para la autoridad aduanera, cada una de ellas debe cumplir con los requisitos antes señalados.

Los almacenes aduaneros que cuenten con un área no mayor a 1,000.00 m2 están exceptuados de contar con servicios higiénicos para uso exclusivo de la autoridad aduanera, debiendo facilitarse el uso de los servicios higiénicos del local.

El costo y mantenimiento de dicha oficina serán asumidos por el almacén aduanero.

- Sistema de monitoreo por cámaras de televisión, cuyas especificaciones técnicas se indican en el Anexo 1 de la presente resolución;

- Recinto especial para animales vivos, de ser el caso, con las condiciones de seguridad e higiene necesarias;

- Recinto especial para almacenar combustibles, mercancías inflamables y productos químicos que atenten contra la vida y salud de las personas, animales o vegetales, cuando corresponda. Este recinto debe estar dotado de las condiciones de seguridad e higiene que garanticen la integridad física de las personas y las mercancías;

- Instalaciones adecuadas para almacenar mercancías que por su naturaleza requieran condiciones especiales de conservación;

- Contar con la autorización de la Administración Aduanera, en caso el almacén aduanero requiera acceso interno a otros locales contiguos, lo que debe estar debidamente justificado;

- Balanzas que cuenten con certificados de calibración vigente con valor oficial, emitidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por entidades prestadoras de servicios de calibración acreditadas por esta entidad pública, cuyo listado puede ser verificado en el directorio de laboratorios de calibración que figura en la página web de dicha entidad; como mínimo:

  - Balanza fija de plataforma que tenga mecanismo automatizado para la emisión de constancias de peso, instalada al interior del área a autorizar, para el pesaje de la carga a la entrada y salida del almacén aduanero, con capacidad no menor de:

    - Sesenta (60) TM, en caso de depósito temporal para carga marítima y terrestre, y depósito aduanero.

    - Diez (10) TM, en caso de depósito temporal para carga aérea.

    - Diez (10) TM, en caso de depósito temporal para carga fluvial o lacustre.

    - Cinco (5) TM, en caso de depósito temporal para carga aérea destinada exclusivamente al régimen de exportación definitiva.

  - Balanza de precisión, en función al tipo de mercancías a almacenar;

- Tratándose de almacenamiento de líquidos, los tanques contenedores deben contar con certificados de cubicación y los contómetros de líquidos u otro instrumento de medición deben contar con certificados de calibración vigentes y con valor oficial emitidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por entidades prestadoras de servicios de calibración acreditadas por esta entidad pública;

- Maquinarias y herramientas adecuadas para el manipuleo de la carga;

- Equipo de lucha contra incendio, así como detectores de incendio en áreas de almacenamiento techadas y cerradas;

- Sistema de iluminación instalado en los recintos del local, que cuente con luces de emergencia adosadas en las paredes o postes de las zonas de almacenamiento, que se enciendan automáticamente al detectarse el corte de fluido eléctrico;

- Grupo electrógeno que asegure la continuidad de la operatividad del almacén aduanero y las labores de la autoridad aduanera, en caso de falta de energía eléctrica;

- Si las oficinas administrativas se encuentran dentro del almacén aduanero, deberán estar ubicadas en áreas diferentes a las señaladas para el almacenamiento de mercancías.

Se exceptúa de la exigencia, además de los requisitos que se indican en los incisos e), j) y k) precedentes, de balanzas fijas de plataforma al almacén aduanero que sólo almacena mercancías líquidas a granel y que las mismas no se comercialicen por peso.

En el caso de los depósitos temporales que se ubiquen dentro del puerto, aeropuerto, terminal terrestre o puesto de control fronterizo, la Administración Aduanera puede autorizar un área de menor superficie y balanzas distintas a las señaladas en el inciso m) que antecede siempre que cuenten con certificados de calibración vigente con valor oficial, emitidos por el INDECOPI o por entidades prestadoras de servicios de calibración acreditadas por esta entidad pública. Las intendencias de aduana de la circunscripción a la que corresponda el depósito temporal, deberán otorgar conformidad respecto de las dimensiones del área del local y de la capacidad de la balanza del almacén.

Artículo 2°.- Los almacenes aduaneros autorizados a la entrada en vigencia de la presente resolución, al 31 de diciembre del 2010 deben haberse adecuado a los requisitos de infraestructura establecidos en el artículo 1º precedente.

Artículo 3°.- Déjese sin efecto el numeral 1, literal A.2, sección VII del procedimiento “Autorización y Acreditación de Operadores de Comercio Exterior” INTA-PG.24, aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 236-2008/SUNAT/A publicada el 3 de mayo del 2008.

Artículo 4º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANEXO 1

# SISTEMA DE MONITOREO POR CAMARAS DE TELEVISION

Cantidad mínima y ubicación

Dos (02) cámaras fijas ubicadas en las puertas de ingreso y salida del inmueble.

Dos (02) cámaras móviles en las zonas de reconocimiento físico de contenedores, por cada 600 m2 de superficie.

Una (01) cámara móvil en la zona de reconocimiento físico de carga suelta.

Cantidad de cámaras móviles que permitan controlar y monitorear el perímetro de todo el inmueble.

La Intendencia de Aduana de la circunscripción determinará el lugar desde donde la autoridad aduanera  tendrá acceso directo a las imágenes.

Características técnicas

Todas las videocámaras deberán capturar la señal de video en colores, independientemente del tipo de señal que generen.

- Mínimo Zoom 35x

- Barrido progresivo

- Estabilizador electrónico de imagen (EIS)

- Zoom de área

- Autoseguimiento

- Niveles de acceso multiusuario con protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, autenticación IEEE 802.1X

Almacenamiento y respaldo

Almacenamiento local en el disco duro del equipo de procesamiento utilizado por la autoridad aduanera por un lapso mínimo de un (01) mes.

Respaldo de la grabación de la información en un medio permanente y masivo por un periodo de tres (03) meses.