- OBJETIVO

Establecer las actividades a seguir para el control de mercancías y medios de transporte en las instalaciones portuarias, con el propósito de detectar, disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material nuclear especial y material radioactivo fuera del control regulatorio.

- ALCANCE

Está dirigido a los administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias, operadores de comercio exterior y al personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que intervienen en el presente procedimiento.

- RESPONSABILIDAD

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento es de responsabilidad del Intendente de la Aduana Marítima del Callao, del Intendente Nacional de Control Aduanero, del Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, de las jefaturas y del personal de las distintas unidades organizacionales que intervienen.

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Acta de Hallazgo.- documento mediante el cual el funcionario aduanero deja constancia del hallazgo en la inspección de la mercancía o medio de transporte, y describe los hechos ocurridos, formato previsto en el procedimiento específico “Acciones de Control Extraordinario”, CONTROL-PE.00.XX.

- Acta de Inspección.- documento mediante el cual el funcionario aduanero deja constancia de la realización de la inspección de la mercancía o medio de transporte, y describe los hechos ocurridos.

- Alarma.- medio sonoro o visual mediante el cual se percibe la presencia de radiación.

- Constancia de autorización de retiro.- documento emitido por el personal del CAS que autoriza el retiro del vehículo cuando se determine que es una alarma inocente.

- Detector Personal de Radiación (PRD, por sus siglas en inglés).-  dispositivo autónomo que detecta radiación gamma, se usa principalmente para determinar una zona segura para la protección del funcionario aduanero durante las operaciones.

- Estación Central de Alarma (CAS, por sus siglas en inglés).-  estación operativa donde se administra a través del computador y software las alarmas emitidas  por los portales de monitoreo de radiación (RPM).

Funcionario aduanero. - Personal de la SUNAT que ha sido designado o encargado para desempeñar actividades o funciones en su representación, ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo a su competencia.

- Fuente inocente.- fuente radioactiva regulada según los estándares internacionales.

- Identificación.- proceso de encontrar el origen, naturaleza o isótopo elemental de una fuente radiactiva.

IdentiFINDER 2 NG. - dispositivo de mano que identifica isótopos específicos encontrados durante la inspección secundaria.

- Inspección o exploración primaria.- se define como el inicio de la exploración a velocidad controlada de un vehículo para detectar radiación en puntos como la entrada o salida de un terminal portuario o en un cruce fronterizo.  La inspección primaria se  realiza mediante el portal de monitores de radiación.

- Inspección secundaria.- es una exploración adicional para confirmar la alarma de radiación emitida en la inspección primaria y es el proceso utilizado para aislar e identificar la(s) fuente(s) radiactivas. La identificación es el objetivo clave de la inspección secundaria. La inspección secundaria se lleva a cabo en el área designada para tal fin, utilizando equipos de mano o portátiles tales como: medidores de sondeo e identiFINDER 2 NG.

- Inspección terciaria.- se define como la confirmación de la identificación lograda durante la inspección secundaria y es realizada por personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), expertos en la materia que usan equipo más sensible de identificación.

- Localización.- proceso de encontrar la fuente de radiación mediante la búsqueda o la inspección.

- Material fuera de control regulatorio.- material nuclear o radiactivo que está presente sin la autorización correspondiente.

- Material nuclear especial.- significa plutonio y uranio enriquecido al 20% o más en el isótopo U-235.

- Medidor de sondeo.- dispositivo de mano que permite localizar las fuentes radiactivas durante la inspección secundaria.

- Portal de monitoreo de radiación (RPM, por sus siglas en inglés).- sistema voluminoso instalado en un sitio fijo en las áreas de exploración primaria y se usa para detectar radiación de gamma y neutrón.

- RadSeeker CS. - dispositivo de mano que identifica isótopos específicos encontrados durante la inspección secundaria.

- Segunda exploración. - se define como una nueva exploración ante la emisión de una alarma y se realiza mediante el portal de monitores de radiación ubicado en el ingreso a la instalación portuaria.

- Zona de aislamiento.- área ubicada dentro del terminal portuario donde la mercancía que será sometida a inspección terciaria se resguarda mientras llega el personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

- BASE LEGAL

- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.º 1053 publicado el 27.6.2008 y modificatorias.

- Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 010-2009-EF publicado el 16.1.2009 y modificatorias.

- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N.º 28008 publicada el 19.6.2003 y modificatorias.

- Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, Decreto Supremo N.º 121-2003-EF publicado el 27.8.2003 y modificatorias

- Ley de prohibición de la importación de bienes, maquinarias y equipos usados que utilicen fuentes radiactivas, Ley N° 27757 publicada el 18.6.2002

- Reglamento de la Ley N° 27757, Decreto Supremo N° 001-2004-EM publicado el 21.1.2004.

- Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y su reglamento, Ley N.° 29459 publicada el 26.11.2009.

- Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante, Ley Nº 28028 publicada 17.7.2003.

- Reglamento de la Ley N.° 28028, Decreto Supremo N° 039-2008-EM publicado 19.7.2008.

- Reglamento de seguridad radiológica, Decreto Supremo N° 009-1997-EM.

- Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de cooperación para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga, ratificado por Decreto Supremo N.° 021-2015-RE publicado el 1.5.2015.

- Procedimiento Específico “Control de Mercancías Restringidas y otras normas reglamentarias”, DESPA-PE.00.06, aprobado con Resolución de Intendencia Nacional  N.° 024-2016-SUNAT/5F0000

- Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, suscrito el 01-09-2009

- DISPOSICIONES GENERALES

  - La SUNAT en ejercicio de la potestad aduanera, controla el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y vehículos hacia y desde el territorio aduanero; y aplica y hace cumplir la normativa vigente.

  - Los administradores y concesionarios, o quienes hagan sus veces, de las instalaciones portuarias, proporcionan a la autoridad aduanera las instalaciones e infraestructura idóneas para el ejercicio de su potestad.

  - El control de mercancías y medios de transporte, con el propósito de detectar, disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material nuclear especial y material radioactivo fuera del control regulatorio, se realiza en las instalaciones portuarias que cuenten con sistemas de RPMs.

  - Se somete a control todas las mercancías que ingresan y salen del país.

  - El control, para descartar materiales radiactivos fuera de control regulatorio, consiste de tres fases:

- Inspección o exploración primaria, corresponde la detección de material radioactivo a través de los RPMs.

- Inspección secundaria, corresponde a la identificación de carga radioactiva, a cargo del funcionario aduanero.

- Inspección terciaria, corresponde a la confirmación de la carga radioactiva, a cargo del personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

- DESCRIPCIÓN

- De la verificación de la operación de los portales de monitoreo de radiación y equipos de detección

- El funcionario aduanero designado, que presta servicio en el CAS, es responsable de verificar la correcta operación de los RPMs y equipos de detección.

- El funcionario aduanero designado coordina las actividades de mantenimiento y reparación, a cargo del proveedor.

- Del control de mercancías y medios de transporte que ingresan y salen de la instalación portuaria

De la inspección primaria

- Todo vehículo de transporte de mercancía que ingresa o sale de la instalación portuaria se somete a la exploración primaria  a través de  los RPMs detectores de radiación.

- Si como resultado de la exploración primaria el sistema de RPMs emite una alarma, se realiza una segunda exploración; el personal de la instalación portuaria realiza lo siguiente:

- En el caso de ingreso al puerto, no emite el ticket de ingreso y dirige la salida del vehículo para su reingreso a la instalación portuaria.

- En el caso de salida del puerto, no emite el ticket de salida y dirige al vehículo para su ingreso a la instalación portuaria.

- El funcionario aduanero asignado al CAS verifica la alarma en el sistema, obtiene el número de contenedor y procede a su evaluación contrastando la información del perfil de la alarma proporcionada por sistema del CAS y la información del SIGAD, del Módulo SISCA u otro que para los efectos, autorice la Administración Aduanera, a fin de disponer una de las siguientes acciones:

- Inspección secundaria del vehículo con la mercancía.

- Autoriza que el vehículo continúe con su recorrido cuando se trate de una alarma  de fuente inocente.

- El personal de la instalación portuaria recibe la comunicación del funcionario aduanero del CAS, a través del cual se le da instrucciones para que el vehículo se posicione en la zona de inspección secundaria o continúe con su recorrido.

- Cuando se confirme que la alarma es de una fuente inocente, el funcionario aduanero procede a cerrar la alarma en el sistema.

De la inspección secundaria

- Para la realización de la inspección secundaria, el funcionario aduanero asignado al CAS realiza lo siguiente:

- Confirma la ubicación del vehículo en la zona de inspección.

- Obtiene el perfil de la alarma del sistema del CAS

- Utiliza los siguientes equipos:

  - PDR para establecer la zona de seguridad

  - Medidor de sondeo para ubicar la zona de riesgo (más caliente)

  - IndentiFINDER 2 NG  y/o RadSeeker CS para identificar la fuente

- Durante el desarrollo de la inspección secundaria, el funcionario aduanero:

- Usa el PRD para mantener continuamente una zona de seguridad en torno al vehículo con la mercancía a inspeccionar. Si en cualquier momento antes o durante la inspección se recibe una lectura de 7 en el PRD, debe retirarse de la fuente radiactiva hasta obtener una lectura de 6 o menos en el PRD.

- Si la lectura del PRD es de 6 o menos, procede a la localización de las fuentes radiactivas potenciales utilizando el medidor de sondeo y marca los puntos en los que se localizó la actividad más alta. Las fuentes se considerarán de riesgo si se presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

    - Dosis mayores a 100 micro Sieverts por hora a un metro

    - Detección de neutrones

    - Si hay sospecha de contaminación

    - Alarmas de material nuclear especial

- Una vez localizada la fuente radiactiva, procede con la identificación del radioisótopo usando el IndentiFINDER 2 NG y/o RadSeeker CS y registra los resultados en el Formato de Reporte de Inspección Secundaria (Anexo 2).

- El funcionario aduanero no debe establecer contacto con el vehículo que activó la alarma, la seguridad del funcionario aduanero tiene precedencia sobre la identificación del isótopo. El funcionario aduanero no deberá exponerse a radiación alta, radiación de neutrones o contaminación.

- Si el funcionario aduanero determina que se trata de una fuente inocente, documenta los detalles de la alarma y procede a cerrarla en el sistema; elabora el Acta de Inspección; y, autoriza el retiro del vehículo con la mercancía entregando al conductor la constancia de autorización de retiro.

- Si el funcionario aduanero encuentra indicios que hagan presumir que se trata de una fuente ilícita, de riesgo o amenaza, convoca inmediatamente al IPEN a efecto de realizar una inspección terciaria.

- El IPEN recibida la alerta evalúa el riesgo de la mercancía y de confirmarse el mismo, debe de apersonarse al terminal portuario al término de la distancia, de lo contrario si luego de la evaluación determina que no representa riesgo podrá comunicar la liberación de la carga a través del correo electrónico.

De la inspección terciaria

- El funcionario aduanero, con colaboración del personal de la instalación portuaria, implementa las medidas necesarias para asegurar el vehículo con la mercancía que activó la alarma en la zona de aislamiento, a la espera del IPEN.

- El  IPEN luego de realizar la inspección de la carga, determina lo siguiente:

- Si la carga no representa riesgo de radiación o contaminación, libera la carga y  autoriza la continuación del trámite.

- Si la carga tiene riesgo de radiación o contaminación, coordinará con la  SUNAT las acciones  pertinentes que el caso amerita, respecto al retiro, aislamiento y  aseguramiento de la carga.

- De encontrarse una fuente de origen  ilícito, el funcionario aduanero elabora el Acta de Hallazgo (Anexo 3), la cual debe ser suscrita por todas las personas que participaron en la inspección. Caso contrario elabora el Acta de Inspección, y autoriza el retiro del vehículo con la mercancía y entrega al conductor la constancia de autorización de retiro.

- FLUJOGRAMA

- INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS

Las previstas en la Ley General de Aduanas y Ley de los Delitos Aduaneros.

- REGISTROS

- ANEXOS

Anexo 1: Lista de Materiales Radiológicos

Anexo 2: Formato de Reporte de Inspección Secundaria

FLUJOGRAMA

ANEXO 1

Lista de Materiales Radiológicos

| Materiales radiactivos de ocurrencia natural (NORM) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artículo | Radionúclidos |  |  |  |
| Joyería Cloisonne | U-235 | U-238 |  |  |
| Cerámicos dentales | U-235 | K-40 | Th-232 | U-238 |
| Vidrio y esmaltes | U-235 | Ra-226 | Th-232 | U-238 |
| Porcelana | U235 | Th-232 | U-238 |  |
| Cemento | K-40 | Th-232 |  |  |
| Tabique de arcilla | K-40 | Th-232 |  |  |
| Concreto | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Tabique refractario | Th-232 |  |  |  |
| Granito | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Mármol | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Piedra arenisca | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Azulejo | Ra-226 | Th-232 |  |  |
| Paneles de yeso / yeso | K-40 | Th-232 |  |  |
| Madera | K-40 |  |  |  |
| Contrapesos para aeronaves | U-238 |  |  |  |
| Componentes para motores de aeronaves | Th-232 |  |  |  |
| Equipo electrónico | Ba-133 | Th-232 |  |  |
| Lentes para cámaras / ópticos | Th-232 |  |  |  |
| Polvos para pulir | Th-232 |  |  |  |
| Relojes y otros artículos luminiscentes | Ra-226 |  |  |  |
| Varillas con torio para soldar | Th-232 |  |  |  |
| Nueces de Brasil | K-40 | Ra-226 |  |  |
| Tabaco (granel) | K-40 | Ra-226 |  |  |
| Café | K-40 | Ra-226 |  |  |
| Pescado | K-40 |  |  |  |
| Mantillas para lámpara de gas | Th-232 |  |  |  |
| Fertilizantes | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Fiestaware (cerámicos) | U-235 | U-238 |  |  |
| Arrancadores para lámparas fluorescentes | Co-60 | Ra-226 |  |  |
| Arena para gatos | Ra-226 | Th-232 |  |  |
| Sal ligera (light) | K-40 |  |  |  |
| Propano | Ra-226 |  |  |  |
| Lana de borrego | K-40 | Ra-226 |  |  |
| Detectores de humo | Pu-239 | Am-241 | Ra-226 |  |
| Televisores | K-40 |  |  |  |
| Neumáticos / llantas | Ra-226 |  |  |  |
| Alumbre esquisto (Suecia) | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Anhídrido (subproducto del yeso) | Ra-226 | Th-232 |  |  |
| Basalto | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Ceniza de carbón | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Roca ígnea | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Granodiorita | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Arena de monacita | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Peridotita | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Fosfatos | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Fosfoyeso | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Esquisto | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Pizarra | K-40 | Ra-226 | Th-232 |  |
| Concentrado de circonio | Ra-226 | Th-232 |  |  |

| Isótopos médicos |  |
| --- | --- |
| Isótopo | Tipo de alarma |
| Flúor (F)-18 | Gamma |
| Galio (Ga)-67 | Gamma |
| Indio (In)-111 | Gamma |
| Yodo (I)-123 | Gamma |
| Paladio (Pd)-103 | Gamma |
| Tecnecio (Tc)-99m | Gamma |
| Talio (Tl)-201 | Gamma |
| Xenón (Xe)-133 | Gamma |

| Fuentes legítimas de neutrones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Isótopo |  | Tipo de alarma |
| Californio-252 | Neutrón |  |
| Americio-Berilio (AmBe) | Neutrón |  |
| Polonio-Berilio (PoBe) | Neutrón |  |
| Plutonio-Berilio (PuBe) | Neutrón Neutron Alarm |  |
| Óxido de uranio de bajo enriquecimiento | Neutrón |  |
| Hexafluoruro de uranio | Neutrón |  |

| Perfiles de amenaza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Isótopo | Tipo de alarma | Nota |
| Plutonio, Pu-239 | Gamma - Neutrón | Alarma gamma con sigma bajo con alarma de neutrón – Perfil de fuente puntual |
| HEU, U-233 o U-235 | Gamma | Alarma gamma con sigma bajo – Perfil de fuente puntual |
| Material radiológico útil para dispositivos de dispersión de radiación (RDD, por sus siglas en inglés) Californio-252 Plutonio Cobalto-60 Iridio-192 Americio-241 Estroncio-90 | Gamma | Perfil de fuente puntual con un sigma muy alto |

ANEXO 2

Formato de Reporte de Inspección Secundaria

Número de Incidente: _____________ Lugar: ______________ Fecha: ___________ Hora: __________

Funcionario Aduanero: ________________________________________  N° Registro: ________________

Información del vehículo:

Tipo de vehículo: ____________ Marca/Modelo: ___________________ Placa/País: ___________________

N° Declaración Aduanera de Mercancías / Manifiesto:____________________________________________

Información adicional: _________________________________________________

¿Porta etiquetas o placas que indiquen materiales radiactivos o peligrosos?		 SÍ	NO

¿La documentación del embarque indica alguna fuente industrial de neutrones?		 SÍ	 NO

Nombre del consignatario: _________________________________________________________

Información de la alarma:

Dispositivo de detección primaria:____________________________________________________________

Alarma de radiación: SÓLO GAMMA	 SÓLO NEUTRON	o	NEUTRÓN/GAMMA

Lectura del fondo lejos de la alarma ________________________

Nivel pico de alarma gamma en la pantalla del CAS _____________sigma

Nivel pico de alarma de neutrones en la pantalla del CAS: ______________ cps

¿El vehículo quedó aislado?			SÍ	NO

¿Se estableció perímetro de seguridad?		SÍ	NO

¿Se localizó la fuente?	                		SÍ	NO ¿Quedó aislada? 	SÍ	NO

Utilizando la imagen que aparece abajo,

- Marque la ubicación de la fuente de gamma o de neutrones según lo desplegado en el CAS

- Marque la ubicación de la respuesta máxima del detector de mano

Lectura máxima observada en el PRD: ___________________

Lectura del máximo de conteos del medidor de sondeo (PRM -470CG o equivalente): ___________________

Lectura máxima del RIID (tasa de dosis o conteos): ______________________________________________

Tiempo de recolección de datos/Duración (300 seg. como mínimo): _________________________________

Distancia (en metros) de la fuente a una lectura en el RIID de 20 uSv/hr: _____________________________

Identificación del (los) radioisótopo(s): ________________________________________________________

Equipo utilizado para la identificación:

Fabricante/Modelo: ______________No. de serie: _____________Fecha de calibración: ________________

Evaluación y disposición de neutrones o gamma neutrones

¿Coincide la fuente con las fuentes industriales de neutrones?	SÍ	 NO

¿Coincide la fuente con la declaración, el emplacado o el manifiesto de embarque? SÍ NO

¿Cuál es la discrepancia? ________________________________________________

¿Fue necesario hacer una inspección detallada?		SÍ		NO

Disposición final:

Fuente industrial configurada para uso legítimo   SÍ	NO

Fuente industrial configurada para uso ilícito        SÍ	NO

Fuente de neutrones preocupante:                       SÍ	NO

Amenaza radiológica creíble y no resuelta           SÍ	NO

Anexar copia del perfil de radiación del RPM capturado en el computador del CAS  y fotos